惠阳市政基础设施养护

维护实施细则

（试行）

（征求意见稿）

编制单位：惠阳区市政公用事业管理局

编制时间：2019年2月27日

目  录

第一章 总则………………………………………………………..……4

第二章 市政道路养护维修……………........………………...…………4

第一节 基本规定………………………………………………………...4

第二节 路基养护工作标准………………………..……………………6

第三节 沥青路面养护…………………………………………………10

第四节 水泥混凝土路面养护…………………………………………13

第五节 其他路面养护…………………………………………………18

第六节 人行道的养护…………………………………………………20

第七节 掘路修复………………………………………………………23

第八节 道路附属设施的养护…………………………………………25

第九节 养护状况的评定………………………………………………28

第十节 养护工程的检查与验收……………………………..…..……31

第三章 城市桥梁养护维修……………………………………………34

第四章 市政排水设施的养护维修………………..…………………...36

第一节 一般规定………………………………...……………..……...36

第二节 排水管渠及其附属设施的养护……………….……….……..39

第三节 管道的检查…………………………….……………………...41

第四节 管道的维修……………………………………………………43

第五节 沟渠的维护………………………….………………….…..…43

第六节 排水泵站的养护………………………………………………44

第七节 档案与信息的管理……………………………………………44

第五章 照明设施的养护维修…………………..……………………...45

第六章 绿地的管理和养护……………………………..……………...48

第一节 特级绿地管养要求……………………………………..……...48

第二节 一级管养要求…………………………………………………53

第三节 二级管养要求…………………………………………………57

第四节 三级管养要求…………………………………………………61

第七章 市政设施养护维护模式和经费标准………………………….64

- 第一节 市政道路………………………………………………………65

- 第二节 城市桥梁………………………………………………………65

第三节 排水管渠………………………………………………………65

第四节 照明设施………………………………………………………65

第五节 绿地养护………………………………………………………65

第一章总则

为适应市政设施养护维修的需要，统一我区市政设施养护标准，提高市政设施的完好率，根据实际情况，特制定本细则。

本细则适用于建成区内的市政基础设施养护维修。

原材料、半成品或成品的质量标准按国家现行的有关标准执行。

养护维修单位除执行本标准外，还应严格执行《城市道路管理条例》、《城市道路养护技术规范》、《广东省城市绿化条例》及有关的法律、法规。

第二章 市政道路养护维修

第一节 基本规定

一、城镇道路的养护应包括道路设施的检测评定、养护工程和档案资料。道路设施应包括车行道、人行道、路基、停车场、广场、分隔带及其他附属设施。

二、城镇道路应根据快速路、主干路、次干路、支路等类别和技术状况进行养护和评价。

三、根据各类道路在城镇中的重要性，宜将城镇道路分为下列三个养护等级：

Ⅰ等养护的城镇道路：快速路、主干路和次干路、支路中的广场、商业繁华街道、重要生产区、外事活动及游览路线；

Ⅱ等养护的城镇道路：次干路及支路中的商业街道、步行街、区间联络线、重点地区或重点企事业所在地；

Ⅲ等养护的城镇道路：支路、社区及工业区的连接主次干路的支路。

四、城镇道路的技术状况评价应分为四级：A—优级、B—良好、C—合格、D—不合格。

五、城镇道路应根据不同的技术状况进行预防性养护工作，其主要内容应包括：恢复磨耗层的功能、提高抗滑能力、早期出现的裂缝处理等。

六、城镇道路养护工程应根据其工程性质、技术状况、工程规模、工程量等内容分为保养小修、中修工程、大修工程和改扩建工程四类。并可按下列规定划分：

1、保养小修—为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养。对路面轻微损坏的零星修补，其工程数量不宜大于400㎡。

2、中修工程—对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程。以恢复道路原有技术状况，其工程数量宜大于400㎡，且不宜超过8000㎡。

3、大修工程—对道路的较大损坏进行的全面综合维修、加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程，其工程数量宜大于8000㎡或含基础施工的工程宜大于5000㎡。

4、改扩建工程—对道路及其设施不适应交通量及载重要求而需要提高技术等级和提高通行能力的工程。

七、人行道的改扩建工程，应设置道路无障碍设施，并应符合国家现行标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的有关要求。

八、城镇道路的掘路开挖断面严禁上窄下宽。道路结构修复时应满足其使用功能和结构安全。

九、城镇快速路的养护、维修应符合下列规定：

1、快速路的养护维修作业应以机械化施工为主。

2、快速路的养护管理部门应备有应急、抢险、救援人员及设备，保证快速清除事故车辆、路障，恢复道路畅通。

3、快速路上的声屏障、防眩、防撞、隔离、诱导等设施出现破损、缺失应立即维修、补齐。

十、城镇道路的养护应按养护里程配备养护设备、检测设备及专业养护技术人员。

十一、城镇道路养护单位应建立养护技术档案，并应符合下列要求：

1、城镇道路应以每条道路为单位建立档案。

2、养护技术档案应包括道路的基本技术数据，各类施工技术文件，巡检、年检的检测资料和图片等。

3、城镇道路养护单位宜实行计算机管理，并宜建立城镇道路养护管理系统。

4、道路检测、评价和养护对策。

第二节 路基养护工作标准

一、一般规定

1、城镇道路路基养护应包括路基结构、路肩、边坡、挡土墙、边沟、排水明沟、截水沟等。

2、路基应保持稳定、密实、排水性能良好。

3、路基养护应符合下列规定：

3.1、路肩应无坑槽、沉陷、积水、堆积物，边缘应直顺平整。

3.2、土质边坡应平整、坚实、稳定，坡度应符合设计规定。

3.3、挡土墙及护坡应完好，泄水孔应畅通。

3.4、边沟、明沟、截水沟等排水设施坡度应顺适，无杂草，排水应畅通。

3.5、对翻浆路段应及时维护处理。

二、路基翻浆

1、对易发生翻浆的路段应加强预防性养护工作。雨季前，应检查整修路肩、边沟，补修路面碎裂和坑槽；雨季后应疏掏排水设施，修理边沟水毁；冬季应及时清除路面积雪，填灌修补裂缝。

2、翻浆路段必须查明原因，对病害的范围、一般发生时间、气候变化、病害表面特征、路面结构、平时的养护情况等进行详细调查分析，作出记录，并应确定其治理方案。

3、处理翻浆可采取下列措施：

3.1、交通量小的路段或支路，可采取换土回填的措施。

3.2、钻孔灌注生石灰桩，或干拌碎石等其他措施。

3.3、设置砂桩，桩距和根数可根据翻浆的严重程度确定。

4、有翻浆迹象的路段，应采取以下措施：

4.1、在路肩上开挖横沟，及时排除表面积水，横沟间距宜为3～5m，沟宽宜为300～400mm，沟深应至路面基层以下，且应高于边沟沟底；

4.2、路面坑洼严重路段，应设横纵向相连的盲沟并与边沟相通，当受边沟高程等条件所限，不能利用边沟排水时，可设置渗水井；

4.3、挖补翻浆土基，可换填水稳定性良好的材料，压实后重铺路面。

三、路肩

1、路肩应平整、坚实。

2、路肩出现车辙、坑槽、路肩边缘积土，应及时处理。

3、路肩应有横坡，硬路肩横坡应大于路面横坡，土路肩横坡应大于路面横坡1％～2％。

4、对土质松散的路肩，可采取以下稳定措施：

4.1、采用石灰土或砾料石灰土稳定、硬化路肩；

4.2、撒铺石屑或其他粒料进行养护；

4.3、在路肩外侧，用块石或水泥混凝土预制块安砌护肩带，其最小宽度宜大于350mm；

4.4、沿路面边缘安砌路缘石，其顶高与路边相同。

5、城镇道路的路肩宜改建成硬路肩。

6、路肩出现坑凹，可采用砂、土混合料改善表层，或采取硬化措施；路肩未硬化地段，应每隔20～30m设盲沟一处，盲沟应与边坡急流槽相接。

四、边坡

1、边坡的坡面养护应保持设计的坡度，表面平顺、坚实。应经常观察路堑边坡的稳定情况，及时处理危岩，清除浮石。

2、边坡养护应符合下列规定：

2.1、边坡出现冲沟、缺口、沉陷及塌落时应进行整修；

2.2、路堑边坡出现冲沟、裂缝时，应及时填塞捣实；如出现潜流涌水，应隔断水源，或采取其他措施将水引向路基以外。

3、边坡防护与加固应符合下列规定：

3.1、边坡防护应根据路基土质条件选用不同治理方法。可分为植被防护和坡面治理两类，亦可混合使用；

3.2、对植物易生长的边坡，可采用种草、铺草皮及植树等植被防护措施；

3.3、对陡边坡和风化严重的岩石边坡可采用抹面、喷浆、勾缝、灌浆、石砌边坡等坡面处理方法；

3.4、采用片(块)石、卵石及混凝土预制块等材料铺砌护坡，在坡面径流流速小于1.5m／s地段可采用干砌，其厚度宜大于250mm；坡面径流流速大于1.5m／s或有风浪地段应采用浆砌，其厚度宜大于350mm；

3.5、对岩石开裂并有坍塌危险的边坡，应采用混凝土或钢筋混凝土修筑；

3.6、对岩石挖方受雨水浸蚀出现剥落或崩塌不稳定的地方，可采用锚喷法加固。在加固范围应设置泄水孔，涌水地段应挖水平泄水沟；

3.7、对路堑或路堤边坡高差大，且受条件限制，坡度达不到土壤稳定要求的边坡，应修筑挡土墙。

4、边坡经加固后形成的护坡，应加强养护与检查，发现损坏应及时修理。

5、对滑坡地段应加强观测，作好观测记录，分析可能出现的异常情况，并应及时采取下列措施：

5.1、在滑坡体上方设置截水沟，滑塌范围内修建竖向(主沟)及斜向(支沟)排水沟；

5.2、当滑坡体位于地下水位充沛的地段时，应设置盲沟或截断水源；

5.3、修建抗衡坡体滑塌的挡土墙等构筑物。

五、挡土墙

1、挡土墙应定期检查。发现异常现象，应及时采取措施，并应及时去除挡土墙上的草木。

2、挡土墙应坚固、耐用、整齐和美观。

3、墙体及坡面出现裂缝或断缝，应先做稳定处理，再进行补缝。

4、挡土墙出现风化剥落时，应处置。

5、挡土墙的泄水孔应保持畅通。挡土墙出现严重渗水，应增设泄水孔或墙后排水设施。

6、挡土墙发生倾斜、凹凸、滑动及下沉时，应先消除侧压因素，再选择锚固法、套墙加固法或增建支撑墙等加固措施。

7、严重损坏的挡土墙，应将损坏部分拆除重建。

六、边沟、排水沟、截水沟

1、边沟、排水沟和截水沟的淤积物应及时清除，沟内流水应畅通，断面完好。对沟断面破损应及时整修恢复。

2、土质边沟的纵坡坡度应大于0.5％，平原地区排水困难地段不宜小于0.2％。当土质为细砂质土及粉砂土且纵坡在1％～2％时，或粉砂质黏土且纵坡为3％～4％，或流量大时，必须加固边沟。

3、对有可能被冲刷的土质边沟、排水沟、截水沟，其加固类型应结合地形、地质、纵坡等实际情况，可按表《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）5.6.3-1和表5.6.3-2选用。

七、特殊土质路基

1、对盐渍土、湿陷性黄土、软土等特殊土质路基的养护，应因地制宜，做好保养小修。

2、盐渍土路基排水系统应经常保持良好状态，出现坍塌、溶陷、路基发软、强度降低等病害，应采取下列防护及治理措施：

2.1、加密排水沟，沟底应保持0.5％～1％纵坡；对路基填土低、排水困难地段，应加宽加深边沟或在边沟外增设横向排水沟，其间距不宜大于500m，沟底应有向外倾斜2％～3％的横坡；

2.2、换填风积沙或矿料，其厚度不宜小于300mm；

2.3、打石灰桩或砂桩，深度应达冰冻线以下且呈梅花状排列，并应符合设计要求。

3、湿陷性黄土路基出现的裂缝、剥落、沟槽、坍方、沉陷等病害，应根据不同情况，采取下列加固措施治理：

3.1、减缓坡面，采取植被防护加固措施治理；

3.2、冲刷不严重的路段，可采用黏土掺拌铡草进行抹面，并应每隔300～400mm打入木楔；

3.3、路基出现坑穴，可采用灌砂、灌浆或挖开填塞孔道后夯实，且应事先导水或排水；

4、软土路基的沉降、弹软、沉陷、滑动等病害，应根据不同情况，采取下列防治措施：

4.1、降低水位。当在路基两侧开挖沟渠的工程量不大时，可加深路堤两侧边沟；

4.2、反压护道。当路堤下沉，两侧或一侧隆起时，可采取在路堤两侧或一侧填筑适当高度与宽度的护道；

4.3、换土。将路堤病害处软土全部挖除，换填强度较高，透水性较好的砂砾石、碎石；

4.4、抛石挤淤。当软土液性指数大，层厚较薄，石料能沉至硬层处时，选用片(块)石块径不宜小于300mm。抛石自路堤中部开始，逐步向两侧展开，挤出淤泥应予清除；抛石至一定高度经碾压后，在其上铺设反滤层，再填土至路基原有高度；

4.5、侧向压缩。在路堤坡脚砌筑纵向结构，限制软土侧向挤出，可采用板桩、木排桩、钢筋混凝土桩及片石齿墙等；

4.6、除以上治理方法外，还可采用砂石垫层、石灰桩、砂桩、袋状砂井，塑料排水板以及土工织物滤垫等方法。

第三节 沥青路面养护

一、一般规定

铺筑沥青混合料的气温低于5℃时，应视为低温施工(冬期)，冬期施工应提高沥青混合料的拌合温度，石油沥青为160～170℃。运输车辆应有保温层苫盖严密，到达施工现场的温度不宜低于140～160℃。施工作业时应做到卸料快、摊铺快、接平快，及时找细、及时碾压。碾压成型的温度不宜低于40℃(普通石油沥青)。

二、常见破损的维修

1、裂缝的维修应符合下列规定：

1.1、缝宽在1Omm以内的，应采用热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝；

1.2、缝宽在1Omm以上时，应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝。

2、坑槽的维修应符合下列规定：

2.1、坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层；

2.2、在低温寒冷季节，可采用沥青冷补材料处治；

2.3、当采用热修补方法时，应先沿加热边线退回1OOmm，翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实；

2.4、修补的坑槽应为顺路方向的矩形，坑槽四壁不得松动且必须涂刷粘层油，槽深大于50mm时必须分层摊铺压实。

3、拥包的维修应符合下列规定：

3.1、拥包峰谷高差不大于15mm时，可采用机械铣刨平整；

3.2、拥包峰谷高差大于15mm且面积大于2㎡时，应采用铣刨机将拥包全部除去，并低于路表面至少30mm，清扫干净后，喷洒粘层油，并采用热沥青混合料重铺面层；

3.3、基础变形形成的拥包，应更换已变形的基层，再重铺面层。

4、沉陷的维修应符合下列规定：

4.1、当土基和基层已经密实稳定，可只修补面层；

4.2、土基或基层被破坏时，应先修补基层，再重铺面层；

4.3、桥涵台背填土沉降时，应先处理台背填土后再修补面层。正常沉降时，可直接加铺面层。

5、车辙的维修应符合下列规定：

5.1、车辙在15mm以上时，可采用铣刨机械清除；

5.2、当联结层损坏，应将损坏部位全部挖除，重新修补；

5.3、因基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。

6、波浪(搓板)的维修应符合下列规定：

6.1、波浪(搓板)的波峰与波谷高差起伏大于15mm时，应采用铣刨机削平；

6.2、当铣刨后的路面露出粗骨料或底面层时，应重铺面层，且厚度应大于30mm

6.3、当局部强度不足时，应先修补基层，再重铺面层。

7、麻面与松散的维修应符合下列规定：

7.1、已成松散状态的面层，应将松散部分全部挖除，重铺面层，或按0.8～1.Okg／㎡的用量喷洒沥青，撒布石屑或粗砂进行处治；

7.2、沥青面层因不贫油出现的轻微麻面，可在高温季节撒布适当的嵌缝料处治；

7.3、大面积麻面应喷洒沥青，并撒布适当粒径的嵌缝料处治；

7.4、城区可采用稀浆封层或微表处等方法维修。

8、泛油的维修应符合下列规定：

8.1、轻微泛油的路段，可撒3～5mm粒径的石屑或粗砂处治；

8.2、较重泛油的路段，可先撒5～1Omm粒径的石屑采用压路机碾压。待稳定后，再撒3～5mm粒径的石屑或粗砂处治；

8.3、严重泛油路段，应将含油量过高的软层铣刨清除后，重铺面层。

9、脱皮的维修应符合下列规定：

9.1、封层的脱皮，应清除已脱落和松动的部分，再重新做上封层；

9.2、沥青面层层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并重铺沥青层。

10、啃边的维修应将破损的沥青面层挖除，补砌路缘石，在接茬处涂刷粘结沥青，再恢复面层。

11、当路面抗滑性能低于《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表4.5.5要求时，应加铺磨耗层。

三、路面上封层

1、遇有下列情况时，应在沥青路面上铺筑上封层：

1.1、沥青面层的空隙较大，透水严重；

1.2、路面轻微裂缝，但路面强度能满足要求；

1.3、需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面；

1.4、按周期需进行预防性养护的沥青路面。

2、上封层可采用下列类型：

2.1、单层或多层式沥青表面处治；

2.2、乳化沥青稀浆封层；

2.3、微表处(聚合物改性乳化沥青稀浆封层)。

3、单层或多层式沥青表面处治应符合下列规定：

3.1、用于路面裂缝病害的单层沥青表面处治厚度不应超过15mm；

3.2、用于网裂病害的多层式表面处治厚度不应超过30mm；

3.3、沥青表面处治宜在郊区道路上使用。

4、乳化沥青稀浆封层宜用于城镇次干路、支路工程，并应符合下列规定：

4.1、稀浆封层不得作为路面补强层使用；

4.2、稀浆封层施工时，其施工、养生期内的气温应高于10℃，并不得在雨天施工；

4.3、各种材料和施工方法应符合国家现行标准《路面稀浆封层施工规程》CJJ 66的规定。

5、微表处(聚合物改性乳化沥青稀浆封层)宜用于城镇快速路、主干路的上封层，并应符合下列规定；

5.1、对原路面应进行整平处理；

5.2、改性乳化沥青中的沥青应符合道路石油沥青标准；

5.3、采用的集料应坚硬、耐磨、棱角多、表面粗糙、不含杂质，砂当量宜大于65％；

5.4、微表处应采用稀浆封层摊铺机进行施工，施工方法和质量要求应符合国家现行标准《路面稀浆封层施工规程》CJJ 66的规定。

四、路面补强

1、道路路面补强应符合下列规定：

1.1、对原有沥青路面必须作全面的技术调查，调查内容应包括：

1.1.1、旧路破损及病害的程度；

1.1.2、旧路的设计、施工养护技术资料；

1.2、乳化沥青稀浆封层；

1.3、微表处(聚合物改性乳化沥青稀浆封层)。

2、单层或多层式沥青表面处治应符合下列规定：

2.1、用于路面裂缝病害的单层沥青表面处治厚度不应超过15mm；

2.2、用于网裂病害的多层式表面处治厚度不应超过30mm；

2.3、沥青表面处治宜在郊区道路上使用。

3、乳化沥青稀浆封层宜用于城镇次干路、支路工程，并应符合下列规定：

3.1、稀浆封层不得作为路面补强层使用；

3.2、稀浆封层施工时，其施工、养生期内的气温应高于10℃，并不得在雨天施工；

4、各种材料和施工方法应符合国家现行标准《路面稀浆封层施工规程》CJJ 66的规定。

第四节 水泥混凝土路面养护

一、一般规定

1、水泥混凝土路面养护应包括下列主要内容：

1.1、日常巡查、小修、养护；

1.2、周期性的灌缝；

1.3、对路面发生的病害及时进行处理；

1.4、按周期有计划地安排中修、大修、改扩建项目，提高道路的技术状况。

2、水泥混凝土路面的大修、改扩建工程项目应进行专项工程设计。

3、对Ⅰ、Ⅱ等养护的道路宜采用专用机械及相应的快速维修方法施工。

4、水泥混凝土路面养护维修的常规和专用材料，应具有足够的强度、耐久性和稳定性，养护维修的主要材料应进行试验，并应符合本规范附录K的要求。

5、水泥混凝土路面的养护质量应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第13.3.2条的规定。

6、水泥混凝土路面常见病害的维修除应符合本规范外，尚应符合国家现行标准《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1的有关规定。

二、路面的日常养护

1、水泥混凝土路面必须经常清除泥土、石块、砂砾等杂物，严禁在路面上拌合砂浆或混凝土等作业。

2、对有化学制剂或油污污染的水泥混凝土路面应及时清洗。

3、水泥混凝土路面缘石缺失应及时补齐。

4、接缝的养护应符合下列要求：

4.1、填缝料凸出板面时应及时处理，对城镇快速路、主干路不得超出板面，对次干路和支路超过3mm时应铲平；

4.2、杂物嵌入接缝时应予清除；

4.3、填缝料外溢流淌到面板应予清除；

4.4、填缝料的更换周期宜为2～3年；

4.5、填缝料局部脱落时应进行灌缝填补；脱落缺失大于1／3缝长应立即进行整条接缝的更换；

4.6、清缝、灌缝宜使用专用机具，更换后的填缝料应与面板粘结牢固；

4.7、填缝料技术要求应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）附录K中第K.2节的规定；

4.8、填缝料的更换宜选在春秋两季，或在当地年气温居中且较干燥的季节进行。

三、常见破损的维修

1、路面板出现小于3mm的轻微裂缝，可采用直接灌浆方法处治。对大于或等于3mm且小于15mm贯穿板厚的中等裂缝，可采取扩缝补块的方法处治。对大于或等于15mm的严重裂缝可采用挖补方法全深度补块。

2、裂缝的维修应符合下列规定：

2.1、扩缝补块的最小宽度不得小于1OOmm；

2.2、采用挖补方法全深度补块时，基层强度应符合要求。

3、板边、板角修补应符合下列规定：

3.1、当水泥混凝土路面板边轻度剥落时，快速路、主干路的养护不得采用沥青混合料修补；

3.2、板角断裂应按破裂面确定切割范围。在后补的混凝土上，对应原板块纵横处切开；

3.3、凿除破损部分时，应保留原有钢筋，新旧板面间应涂刷界面剂；

3.4、与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝，应设置接缝板；

3.5、当混凝土养生达到设计强度后，方可通行车辆。

4、水泥混凝土路面板块脱空，可采用弯沉仪、探地雷达等设备测定。其弯沉值超过O.2mm时应确定为面板脱空。

5、面板脱空可采用灌浆方法处置，且灌浆孔的布设应符合下列规定：

5.1、灌浆孔与面板边的距离不应小于0.5m，灌注孔的数量在一块板上宜为3～5个；

5.2、孔的直径应和灌注嘴直径一致；

5.3、灌注压力宜为1.5～2.OMPa；

5.4、灌注作业应从沉陷量大的地方开始。当相邻孔或接缝处冒浆即可停止泵送。每灌完一孔应采用木楔堵孔。

6、水泥混凝土路面唧泥病害，应采取压浆处理。处理后应对接缝及时灌筑。

7、错台的维修应符合下列规定：

7.1、当工等养护的道路错台高差大于8mm，Ⅱ、Ⅲ等养护的道路错台高差大于12mm时，应及时处治；

7.2、高差大于20mm的错台，应采用适当材料修补，且接顺的坡度不得大于1％；

7.3、修补时应将下沉板凿成20～50mm深的槽，并涂刷界面剂。

8、面板沉陷的维修应符合下列规定：

8.1、采用面板顶升，顶升值应经测量计算确定。原板复位后，按板下脱空进行处治；

8.2、面板整板沉陷并发生碎裂，应采取整板翻修；

8.3、当沉陷处经常积水，可在适当位置增设雨水口。

9、相邻路面板板端拱起的维修，应根据拱起的高度，将拱起板两侧横缝切宽，释放应力，使板逐渐恢复原位，修复后应再检查此段路面的伸缝，如有损坏应按本条第（十一）项要求维修。

10、坑洞的补修应符合下列规定：

10.1、深度小于30mm且数量较多的浅坑，或成片的坑洞可采用适宜材料修补；

10.2、深度大于或等于30mm的坑槽，应先做局部凿除，再补修面层。

11、接缝的维修应符合下列规定：

11.1、接缝填料的损坏维修应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第7.2.4条的要求；

11.2、接缝处因传力杆设置不当所引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置；

11.3、在伸缩缝修理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙，必须采用沥青或其他接缝料填实抹平，上部采用嵌缝条的接缝板应及时嵌入嵌缝条；

11.4、在低温季节或缝内潮湿时应将接缝烘干；

11.5、当纵向接缝张开宽度在1Omm及以下时，宜采用加热式填缝料；

11.6、当纵向接缝张开宽度在1Omm以上时，宜采用聚氨酯类填缝料常温施工。当纵向接缝张开宽度超过15mm时，可采用沥青砂填缝；

11.7、当接缝出现碎裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理。

四、翻修及路面改善

1、水泥混凝土路面整块面板翻修应符合下列规定：

1.1、旧板凿除时，不得造成相邻板块破损、错位，应保留原有拉杆；

1.2、基层损坏或强度不足时，宜采用不低于C15混凝土补强，基层补强层顶面标高应与基层顶面标高相同；

1.3、在混凝土路面板接缝处的基层上，宜涂刷一道宽200mm沥青带；

1.4、应根据通车时间要求选用路面的修补材料，进行配合比设计。

2、部分路段的翻修应符合下列规定：

2.1、必须依据路段的检测评价报告确定翻修的等级和标准；

2.2、路段的翻修应有维修设计文件；

2.3、路段翻修应统一规划；

2.4、翻修时，新旧水泥混凝土板交接处应设传力杆，并对损坏的拉杆进行修复。

3、表面功能修复应符合下列规定：

3.1、水泥混凝土路面出现较大面积的磨光、起皮、剥落、露骨等病害，应及时安排大、中修工程予以维修；

3.2、城镇次干、支路可采用表面处理、稀浆封层或加铺沥青磨耗层的方法维修；

3.3、路面磨光时宜采用刻槽机对路面板重新刻槽，槽深宜为3～5mm，槽宽宜为3～5mm，缝距宜为10～20mm。

4、水泥混凝土路面改善应因地制宜，可加铺水泥混凝土面层，或加铺沥青混凝土面层。

5、加铺水泥混凝土面层应符合下列规定：

5.1、水泥混凝土加铺层的标高控制应与周边环境、临路建筑标高协调，不得影响正常雨水排除；

5.2、对原混凝土路面的各类病害必须进行维修；

5.3、新旧混凝土路面间应设置隔离层，隔离层可选用沥青混凝土、土工布或沥青油毡等种类；

5.4、加铺层的厚度应通过设计计算确定，并不得小于180mm；

5.5、桥面荷载或标高受到限制的路段可采用钢纤维混凝土加铺层或沥青混凝土加铺层。

6、加铺沥青混凝土层应符合下列规定：

6.1、加铺前应对原混凝土路面进行检测，当强度处于不足状态时，应做补强层厚度计算，且应对路面板损坏部位进行维修；

6.2、反射裂缝的防治可采用土工格栅、改性沥青油毡、土工布等材料；

6.3、喷洒乳化沥青粘层油时，应在破乳后进行摊铺作业；

6.4、在水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土的厚度不得小于80mm。

第五节 其他路面养护

一、 块石铺砌路面

1、块石铺砌路面应设置基层、垫层(整平层)，且强度满足交通荷载要求。石块之间应采用填缝料嵌填密实。

2、块石铺砌路面的养护应符合下列规定：

2.1、应保持路面整洁；

2.2、填缝应保证饱满；

2.3、填缝料破碎时应重新勾缝；

2.4、春季和雨季应增加巡检次数，排水系统应通畅。

3、块石铺砌路面的维修应符合下列规定：

3.1、当发现路面边缘损坏、低洼沉陷、路面隆起、坑洞、错台时应及时维修；

3.2、当基层强度不足而造成路面损坏，应清除软弱基层，换填新的基层材料再恢复面层；

3.3、更新的块石材质，规格应与原路面一致；

3.4、施工时整平层砂浆应饱满，严禁在块石下垫碎砖、石屑找平；

3.5、铺砌后的块石应夯平实，并应采用小于5mm砂砾填缝。

4、块石路面补修质量应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第13.4.2条的规定。

5、当块石路面粗糙条纹深度小于2mm时，应凿毛处理，条纹应垂直于路面，间距宜为10～30mm，深度宜为3～5mm。

6、在广场、步行街的块石路面(花岗石、大理石)，不宜采用抛光、机刨的石材。

二、水泥混凝土预制砌块路面

1、砌块路面的养护应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第13.4.2条的要求。

2、砌块路面的小修应包括下列内容：

2.1、局部砌块的松动、缺损、错台；

2.2、局部沉陷、压碎，检查井四周烂边；

2.3、砌块路面上的局部掘路修复工作。

3、当砌块路面出现下列情况时，应及时安排中修或大修工程：

3.1、纵横坡度不满足设计要求，出现大面积积水；

3.2、砌块路面状况指数PCI小于50；

3.3、掘动道路宽度超过2／3，面积大于该路段总面积的1／2；

3.4、彩色砌块颜色大面积脱落。

4、大中修工程必须进行施工维修设计或施工方案设计。

5、局部更换的砌块，其颜色、图案、材质、规格宜与原路面一致，路面砖强度和最小厚度应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表8.2.5的规定。

6、当选用砌块的长边与厚度之比大于或等于5时，除应满足上述规定外，其抗折强度不得低于4.0MPa。

7、当选用彩色砌块时，其颜料应符合国家现行标准《混凝土和砂浆用颜料及其试验方法》JC／T539的规定。砌块的防滑指标(BPN)不得小于60，砌块的渗透指标应大于或等于50mL／min。

8、砌块路面的外观质量应符合下列规定：

8.1、铺砌必须平整、稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象；

8.2、面层与其他构筑物应接顺，不得有积水现象。

9、砌块路面的检查验收质量应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第13.4.2条的规定。

第六节 人行道的养护

一、一般规定

1、人行道养护应包括人行道基层、面层及人行道无障碍设施、人行道缘石、树池和踏步等。

2、对人行道及其附属设施应经常巡查，并应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第4.2.4条的要求。

3、人行道及其附属设施应处于完好状态，人行道的养护应符合下列规定：

3.1、表面平整，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求；

3.2、缘石、踏步稳定牢固，不得缺失；

3.3、树池框不得凸起、残缺；

3.4、人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查井盖不得缺失；

3.5、盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确。

二、面层养护

1、面层砌块为振捣成型、挤压成型和加工的石材均可用作人行道面层的铺装。

2、人行道面层砌块铺装必须设置足够强度的基层和垫层。面层砌块发现松动应及时补充填缝料，充填稳固，若垫层不平，应重新铺砌。

3、垫层材料可采用干砂、石屑、石灰砂浆、水泥砂浆等。

4、面层养护应包括下列内容：

4.1、砌块填缝料散失的补充；

4.2、路面砖松动、破损、错台、凸起或凹陷的维修；

4.3、较大面积的沉陷、隆起或错台、破损的维修；

4.4、检查井沉陷和凸起的维修。

5、面层砌块缝隙应填灌饱满，砌块排列应整齐，面层应稳固平整，排水应通畅。

6、面层养护应符合下列规定：

6.1、更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致；

6.2、面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理垫层，重新铺装面层，填缝。修理的部位应与周围的面层砌块砖相接平顺；

6.3、对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层砌块；

6.4、砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖；

6.5、检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部分应及时填补平整；

6.6、盲道砌块缺失、损坏应及时修补。提示盲道的块型、位置应安装正确。

7、人行道养护质量标准应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第13.4.2条的要求。

8、人行道面层砌块应具有防滑性能，其材质标准应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表9.2.8的要求。

9、沥青混凝土面层的人行道养护应按《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第6章的规定执行。

10、水泥混凝土人行道的养护应按本规范第7章规定执行。

三、彩色方砖挖掘修复及养护维修

1、人行步道的挖掘修复，必须保证路面平整，纵横缝顺直，调整后根据铺砌材料一律采用洒细砂灌缝或水泥灌（勾）缝。

2、各类砖（石）的调整要求与原砖（石）型、砖（石）色、铺砌图案保持一致，破损砖（石）块或与原砖（石）型不一致的，一律清除，另补新砖。

3、调整彩色方砖一律要求做5cm1：9水泥石屑垫层，下沉部位必须先夯实基础后，才可进行下一步工序，不准在原路基土上铺砖。花岗岩、广场砖、霹雳砖等异型材料铺装的基础采用20cm水泥稳定碎石+10cm水泥混凝土，并按原面层材料坐浆铺砌，水泥勾缝。

4、凡路灯杆、广告、灯箱等各类构筑物基础部分，必须将原碎砖、水泥清除，重新调整补齐，基础根部缝隙用水泥抹平。

5、交叉路口、转弯拐角的人行步道彩色方砖或其他材料，要求认真按无障碍路口标准进行调整施工。特别注意各类井周边，要求平整顺直，按原标准找好坡度。平整度相邻高差正负不大于0.5cm。

6、边石维修，要求边石缺块、破损的用原材料一致的边石调整补齐，交叉路口和转弯拐角处破损的一律更换新边石，做深埋处理。凡新调整、更换的边石必须勾缝、填缝充实，座浆砌筑。

7、树池边石、树箅子安装、维修要按原边石、原树箅子规格、形状进行维修，并保持平整。

8、施工后的余土、废渣应当天全部清运，禁止在道路两侧临时堆放。

四、人行道基础养护

1、人行道两侧立缘石不得缺失。形成坑槽的路面砖及安装话亭、报箱、灯杆、工作排架等形成的洞穴，应及时修补。

2、当人行道变形下沉和拱胀凸起时，应对基础进行维修。

3、修复挖掘的人行道基础，应符合下列规定：

3.1、沟槽回填的最小宽度应满足夯实机械的最小工作宽度，且不得小于600mm；应分层回填夯实，分层的厚度应小于夯实机械最大振实厚度；

3.2、当不能满足回填最小宽度时，可采用灌筑混凝土等方法回填密实；

3.3、沟槽回填应高于原路床，夯实后再整平，恢复面层。

4、人行道基础维修质量应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表9.3.4的规定。

五、缘石养护

1、缘石应保持清洁。

2、混凝土缘石应经常保持稳固、直顺，发生挤压变形，拱胀变形应予以调整，调整后的缘石应及时勾缝。

3、更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。

4、花岗石、大理石类的缘石其缝宽不得小于3mm，最大缝宽不得超过1Omm。

5、道路翻修、人行道改造时，砌筑缘石应采取C15水泥混凝土做立缘石背填。

6、缘石养护质量标准应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表9.4.6的规定。

7、缘石标准应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表9.4.7的规定。

六、树池、踏步养护

1、人行道树池尺寸应根据步道宽度确定，且不得小于1m×1m。

2、未绿化的人行道预留的树池，树池边框距路缘石的间距宜大于300mm。

3、树池的养护应符合下列规定：

3.1、树池边框应与人行道相接平整；

3.2、混凝土树池出现剥落、露筋、翘角、拱胀变形，铸铁类、再生塑料类的树池出现断裂、缺失应及时维修更换。

4、踏步破损或失稳，应及时维修。

5、维修踏步每阶高度应一致。当踏步顶面为贴面时，应具有防滑性。

第七节 掘路修复

一、一般规定

1、掘路前应查明地下管线状况，挖槽时不得损坏原有的地下管线。

2、掘路的宽度应满足压实机械宽度要求，当宽度不适宜压实机械作业时，其结构修复必须按原标准提高一个等级进行，或对土基进行加固处理。

3、掘路的槽底最小宽度宜为所埋设施的外侧宽度加两侧夯实机具的工作宽度。

4、当顺向掘路宽度达到原路1／2时，面层宜为全幅修复。当顺向掘路宽度超过原路1／2时，应进行专项掘路修复设计。

5、掘路埋设各种管线的管顶埋深应大于路床下300mm，否则应采取加固措施。

6、掘路修复的技术资料应归人该条道路的技术档案。

7、城镇道路的管线敷设宜采用非开挖施工技术。

二、回填

1、掘路沟槽回填，严禁使用淤泥、腐殖土、垃圾杂物。

2、回填土质量应符合现场试验的击实标准和最佳含水量要求。分层回填的层厚应小于200mm，也可根据碾压、夯实机具的性能确定分层厚度。

3、当沟槽分段填土时，交接处应做成阶梯形，阶梯长度应大于层厚的两倍。

4、雨季回填时沟槽内不得有积水。

5、槽底至设施顶部以上500mm范围内回填时，应从两侧对称进行，同时还土的高度差不得大于一层。

6、沟槽回填土的压实度应根据回填土的深度和部位确定压实度，并应符合下列规定：

6.1、填土部位Ⅰ(轻型击实)压实度应大于90％；

6.2、设施顶部以上500mm范围内填土部位Ⅱ(轻型击实)压实度应大于85％；

6.3、设施顶部500mm以上至路床以下部位Ⅲ填土压实度应符合规定。

7、回填土时对沟槽内原有的管线设施应采取保护措施。

8、掘路回填遇有特殊情况时应采取下列措施：

8.1、当采用掘路土回填不能保证质量时，可采用砂、天然级配砂砾或水泥混凝土等材料回填；

8.2、沟槽发生塌方时，宜加大沟槽断面后，再回填；

8.3、当槽内设施顶部以上回填厚度小于设计规定时，应对所埋设施进行加固保护。

9、直埋线缆沟槽回填时，其线缆上方应有保护层。回填材料可采用粗砂、混凝土等回填灌注。

三、基层修复

1、修复基层的各类材料应具有出厂合格证明，且应经现场试验合格后才能使用。

2、基层修复宜采用石灰、粉煤灰、砂砾混合料或水泥、砂砾混合料等半刚性材料，其中未消解的生石灰块粒径不得大于1Omm，砂砾的最大粒径不得大于40mm。

3、使用石灰、粉煤灰类材料碾压成型的基层，养生时间不得少于7d。冬季不宜使用此类材料；雨季应合理控制施工段落，应当天摊铺，当天碾压成型。

4、掘路的基层修复应在开挖断面两侧各加宽300～500mm。

5、基层的修复质量应符合验收规范的要求。

四、路面修复

1、沥青混凝土面层修复应符合下列规定：

1.1、面层的修复宽度应大于基层宽度，每侧宜大于200mm；

1.2、接茬粘层油应涂刷在切割立面，溅洒在路表面的粘层油应清除干净；

1.3、接茬宜采用直茬热接方法，应平顺、密实；

1.4、宜采用振动压路机或振动夯实机具，分层碾压。

2、应急抢修或冬季修补掘路面层，可采用混凝土预制砌块，或冷拌沥青混凝土修补平整，可在气温转暖后再做二次修复。

3、当水泥混凝土路面掘路宽度超过1／3板宽时，应按整板恢复；当不足1／3板宽时应做加固处理，并应符合本规范第7章的规定。

4、砌块类面层的修复，应将掘路施工期间被扰动的砌块全部拆除重新铺砌。

第八节 道路附属设施的养护

一、分隔带及护栏

1、分隔带及护栏应保持整齐、清洁、无缺损。当损坏或丢失，应按原设计的样式、颜色及时修补。

2、防撞墩类分隔带应保持整齐、醒目，定期清洗。

3、路缘石类分隔带，应按路缘石维修标准进行检查、维护。

4、金属类护栏，宜定期清洗。当油漆脱落面积较大、有锈蚀现象，应重新刷涂油漆。

二、标志牌

1、道路的起点、终点和与主要道路的交叉口处应设置路铭牌。

2、路铭牌应设置在路口曲线起点上。牌底距地面高度应大于2m，立杆埋设应距路缘石约0.3m，并应垂直于地面，深度不得小于0.5m。

3、路铭牌、指示牌等设施，不得安设在路口无障碍坡道上，不得妨碍行人正常通行。

4、路铭牌、指示牌应经常保持整齐、清洁。

5、路铭牌、指示牌出现松动或倾斜等现象时应及时进行修复，对严重破损的路铭牌应及时更换。

三、检查井、雨水口

1、路面上的检查井盖、雨水口，应安装牢固并保持与路面平顺相接。检查井及其周围路面1.5m×1.5m范围内不得出现沉陷或突起

2、检查井井座、雨水口出现松动，或发现井座、井盖、井箅断裂、丢失，应立即维修补装完整。

3、在路面上设置的其他种类的检查井，应符合国家现行标准《铸铁检查井盖》CJ／T 3012的规定。

4、检查井、雨水口的沉陷处理应符合下列规定：

4.1、井筒腐蚀、损坏或井墙塌帮，应拆除到完好界面重新砌筑；

4.2、砌筑材料宜采用页岩砖、建筑砌块或预制混凝土检查井；

4.3、整平、调整井口高度时不得使用碎砖、卵石或土块支垫。

5、检查井、雨水口的井座砌筑砂浆强度不应小于20MPa。

6、检查井井座与路面的安装高差，应控制在±5mm之间。

7、维修后的检查井、雨水口，在养生期间应设置围挡和安全标志加以保护。

8、维修后的检查井、雨水口在修补路面以前，井座周围、面层以下道路结构部分应夯填密实，其强度和稳定性应不小于该处道路结构的强度。

9、雨水口的安装高度，应低于该处路面标高20mm。应在雨水口向外不小于1m范围内顺坡找齐。

10、改建或增设的雨水口，其连接管坡度不应小于1％，长度应小于25m，深度宜为0.7m。

四、涵洞

1、每年洪水和冰雪季节前后，应对涵洞进行检查，检查内容应包括：

1.1、洞内的淤积程度；

1.2、涵洞主体结构的开裂、漏水、变形、位移、下沉及冻胀程度；

1.3、涵顶及涵背填土沉陷程度。

2、涵洞及其构筑物应完好，排水应通畅。

3、涵洞保养应符合下列规定：

3.1、洞口铺砌与上下游渠道坡度应平顺。及时清除涵台及坡锥体的杂草和树根；

3.2、大雨后，应及时清除洞内外的淤积物；

3.3、暴雨后，应及时修复排水构筑物的水毁，并应及时清除涵洞内淤泥和洞口堆积物；

3.4、涵洞的裂缝、局部脱落和缺损，应及时进行修补；

3.5、当砖石拱涵或混凝土箱涵的沉降缝填料脱落时，应采用沉降缝专用填料及时修补。不得采用灰浆抹缝，不得采用泡沫材料填塞。

4、当涵顶及涵背的填土出现下沉时，应立即检查涵体结构，并应采取修复措施。

5、涵洞的修复应符合下列规定：

5.1、当涵洞洞口冲刷严重时，可采用浆砌块石铺底并以水泥砂浆勾缝。铺砌末端应设置抑水墙，或在出水口做消力池或消力槛等缓和流速设施；

5.2、当出现涵体结构破坏时，应挖开填土，按涵洞原结构进行修复；

5.3、当涵洞端墙鼓肚或倾斜时，应挖开填土，加固或重新砌筑墙身；

5.4、对非结构损坏引起的涵顶路面下沉，应及时采用水稳性良好的土壤填补夯实。

6、当道路加宽或提高路基而需要接长涵洞时，应充分利用原有涵洞结构，并应在新旧结构之间做沉降缝。

7、当涵洞荷载等级低于实际需要时，可依据设计计算，结合原结构形式进行加固或新建。

第九节 养护状况的评定

一、一般规定

1、城镇道路养护状况评定的范围，应包括所有等级城镇道路养护状况的阶段检查与年度检查。

2、城镇道路养护状况评定指标应包括道路各设施合格率和综合完好率。

3、城镇道路设施的评定检查单元划分，在同一道路上应以200～500m为一个检查单元，不足500m长度的道路可单独作为一个检查单元。对同一单元内的各类道路设施的养护状况应分别进行评定。

二、病害与缺陷的界定

1、沥青路面病害与缺陷的界定应符合下列规定：

1.1、坑槽：路面破坏成坑洼深度大于20mm，面积在0.04㎡以上。如小面积坑槽较多又相距0.2m以内，应合在一起丈量。此项包括井框高差。计算方法应符合本规范附录D中表D-1的规定；

1.2、松散：路面结合料失去粘结力、集料松动，面积0.1㎡以上；

1.3、拥包：路面局部隆起，坡峰坡谷高差在15mm以上；

1.4、翻浆：路面、路基湿软出现弹簧、破裂、冒泥浆现象；

1.5、沉陷：路面、路基有竖向变形，路面下凹，深度30mm以上；

1.6、脱皮：路面面层层状脱落，面积0.1㎡以上；

1.7、啃边：路面边缘破碎脱落，宽度0.1m以上，数量按单侧长度累加乘以平均宽度；

1.8、泛油：高温季节沥青被挤出，表面形成薄油层，行车出现轮迹；

1.9、车辙：路面上沿行车轮迹产生的纵向带状凹槽，深度15mm以上，面积按实有长度乘以0.4m计。对深度大于30mm的应按本规范附录D中表D-1计算；

1.10、龟裂：缝宽3mm以上，且多数缝距100mm以内，面积在1㎡以上的块状不规则裂缝；

1.11、网裂：缝宽1mm以上或缝距0.4m以下，面积在1㎡以上的网状裂缝。

路面上出现的长度1m以上、缝宽1mm以上的单条裂缝或深度在5mm以上的划痕也应纳入网裂病害中，其数量按单缝累计长度乘以0.2m计；

1.12、波浪(搓板)：路面纵向产生连续起伏，其峰谷高差大于15mm的变形；

1.13、横坡不适：路面横坡小于1％或大于3％，或中线偏移，以及应设超高而无超高或出现反超高的；

1.14、平整度差：用3m直尺沿路面纵向每1OOm至少量三尺。尺底间隙：沥青表面处治路面12mm以上，沥青贯入式路面1Omm以上，沥青混凝土及沥青碎石路面8mm以上的，按整尺(3m)长度计算病害。也可采用连续式平整度仪检测的均方差值与规定标准值比较，大于标准值按病害计。同一横断面内只计最严重的一处。

2、水泥混凝土路面病害与缺陷的界定应符合下列规定：

2.1、沉陷：路面连续数块板下沉，低于相邻路面板平面(或设计高程)、深度在30mm以上的，按全部下沉板块数量计算面积；

2.2、严重破碎板：裂缝将整块面板分割开，并有严重剥落或沉陷。碎裂面积小于半块按半块计面积，大于半块按一块计面积；

2.3、坑洞：路面板粗集料脱落形成局部凹坑，面积在0.01㎡以上。计算方法应符合本规范附录D中表D-2的规定；

2.4、板角断裂：裂缝与纵横缝相交将板角切断，当其二个交点距角隅均大于150mm，而边长一半并伴有沉陷或碎裂时，按板角断裂部分计算面积；

2.5、露骨：路面板表面细集料散失、粗集料暴露，面积在1㎡以上的；

2.6、拱胀：纵向相邻两块板或多块板相对其邻近板向上突起在30mm以上的，按突出的全部板块计病害面积；

2.7、平整度差：用3m直尺沿路面纵向每1OOm至少量三尺，尺底空隙在8mm以上的，按整尺(3m)长度计算病害。也可采用连续式平整度仪检测的均方差值与规定标准值比较，大于标准值按病害计。同一横断面内只计最严重一处；

2.8、错台：接缝处相邻两块板垂直高度差在8mm以上，按其中不正常板块的全部长度计算病害；

2.9、挤泥：基层材料形成泥浆从接缝处或板边缘挤出，板底出现脱空，按挤出泥浆的接缝或板边长度计，并应符合本规范附录D中表D-2的规定；

2.10、裂缝：面板内长度1m以上的各种开裂。按其对行车的影响程度分为轻微、中等、严重裂缝三种。轻微裂缝缝宽度小于2mm，无剥落；中等裂缝缝宽度2～5mm，并有轻度剥落；严重裂缝缝宽度大于5mm，并有严重剥落和沉陷。接缝边有长0.5m、宽度50mm以上剥落时，也作为严重裂缝计算；

2.11、接缝养护差：接缝内无填缝料，或出现填缝料与板边脱离、凹陷(凸出)在10mm以上的。

3、人行道及其他构造物病害与缺陷的界定应符合下列规定：

3.1、当人行道及广场、停车场等构造物道面铺装为沥青类或水泥混凝土类时，应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）第12.2.1、12.2.2条的规定。

3.2、坑洞：人行道及其他构造物道面(含路缘石)的破损深度大于20mm。

3.3、错台：道面铺装接缝处相邻板垂直高差大于6mm。

3.4、拱起：多块板相对周围板向上突起，最大突起量在30mm以上。

3.5、沉陷：道面铺装连续数块下沉低于相邻块(或设计高程)深度大于20mm，面积在1㎡内。

3.6、缺失：道面铺装的预制块或路缘石缺损。

4、路基与排水构造物病害与缺陷的界定应符合下列规定：

4.1、路肩不整：路肩与路面衔接不平顺，低于路面20mm以上(黑色硬化路肩低于10mm)或高于路面；横坡小于路面横坡；不平整、不密实影响横向排水；路肩宽度小于设计宽度；路肩外缘不顺适，宽度差大于0.2m以上；

4.2、边坡破损：边坡坍方3m3以上；边坡有冲沟、缺口宽0.3m以上；溜坡使边坡坡度陡于设计坡度；

4.3、构造物损坏：挡墙、护坡等圬工体断裂、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动，较大面积勾缝脱落；

4.4、排水设施破损：雨水口、检查井产生断裂、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动、较大面积勾缝脱落或井盖、箅子残缺的；

4.5、淤塞：边沟、截水沟、排水沟有淤积影响排水者，以及应有排水沟渠而缺少者。

5、附属构筑物、标志、防护等其他设施病害与缺陷的界定应符合下列规定：

5.1、设施变形、缺损：设施残缺、位置不当、式样尺寸颜色不规范、不鲜明等；

5.2、设施损坏：设施出现断裂、沉陷、倾斜、脱落等局部损毁者；

5.3、设施功能失效：道路附属构筑物因各种原因无法正常使用。

第十节 养护工程的检查与验收

一、一般规定

1、城镇道路养护工程的检查与验收应包括：保养小修、中修工程、大修工程、加固、改扩建工程等。

2、养护单位应对保养小修质量进行自查，并建立自查技术档案，将自查结果报管理单位备案，管理单位应进行质量抽检。

3、中修工程检查与验收应符合下列规定：

3.1、养护单位、管理单位的质量管理人员应对施工过程和隐蔽部分的施工进行检查和验收；

3.2、工程完成后，养护单位、管理单位应对工程外观质量及整体恢复程度提出验收意见；

3.3、中修工程竣工资料应及时验收归档；

3.4、中修工程宜由有相应资质的监理单位对工程全过程进行监理。

4、大修工程检查与验收应符合下列规定：

4.1、大修工程应由有相应资质的监理单位对工程全过程进行监理；

4.2、大修工程应按分项工程逐项进行验收；

4.3、大修工程竣工验收应符合下列程序：

4.3.1、工程竣工后，施工单位应按设计文件和城市道路维修作业验收标准进行自检，作出质量自评，并组织初验；

4.3.2、监理单位应对工程质量作出监理评价，设计单位应对工程质量按设计要求作出评价；

4.3.3、管理单位接到施工单位申请办理正式验收的报告后，应及时组织竣工验收及进行质量评定，并报有关单位备案；

4.3.4、如工程未达到验收标准，管理单位应提出整改意见，由施工单位及时整改，达到标准再行复验；

4.3.5、当工程内容符合设计文件、工程质量符合验收标准、竣工文件齐全完整时，管理单位应及时办理交验手续；

4.3.6、大修工程竣工资料应及时验收，应由管理单位归档。

5、城镇道路的加固、改扩建工程检查与验收应依据新建工程的质量与验收标准进行。

二、沥青路面养护工程的检查与验收

1、沥青道路养护工程检查内容应包括：凿边质量、铺筑质量、平整度、接茬质量、路框差、横坡度等。

2、沥青道路养护质量验收应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表13.2.2的规定。

三、水泥混凝土路面养护工程的检查与验收

1、水泥混凝土道路养护检查内容应包括：切割质量、铺筑质量、平整度、相邻板差、伸缩缝、路框差、纵横坡度等。

2、水泥混凝土道路养护质量验收应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表13.3.2的规定。

四、人行道养护工程的检查与验收

1、人行道养护检查内容应包括：材料质量、铺筑质量、平整度、路框差、接茬质量、凿边及滚花质量等。

2、人行道养护质量验收应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表13.4.2的规定。

3、道路无障碍设施养护检查应符合下列规定：

3.1、无障碍设施应包括缘石坡道、缓坡道、盲道等；

3.2、应检查盲道类型、位置、宽度等；

3.3、应检查坡道位置、宽度、坡度、接茬平顺等。

五、其他路面养护工程的检查与验收

1、其他路面养护检查应包括下列内容：

1.1、其他路面应包括水泥混凝土预制块、彩色预制板、广场砖、大理石、花岗石等；

1.2、其他路面检查内容应包括：平整度、相邻块高差、路框差、缝宽、纵横线中心偏差等。

2、其他路面养护质量验收应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表13.5.2的规定。

六、掘路修复的检查与验收

1、掘路修复应符合下列规定：

1.1、掘路修复所采用的基层、面层材料不应低于原结构强度；

1.2、紧急抢修的掘路，当一次修复达不到规定压实度时，应进行两次修复；

1.3、掘路修复应做到快速、坚实、平整，现场清洁。

2、掘路修复的质量验收标准应符合下列规定：

2.1、小型掘路修复的质量要求，应符合沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的养护质量评定标准；

2.2、大型掘路修复的质量要求，应依据新建工程的质量标准进行

七、道路附属设施养护工程的检查与验收

1、道路附属设施养护检查应符合下列规定：

1.1、附属设施应包括隔离护栏、路铭牌等；

1.2、隔离护栏检查内容应包括：设置位置、顺直度、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差等；

1.3、路铭牌检查内容应包括：字体、指向、高度、垂直度、位置等。

2、道路附属设施养护质量验收应符合下列规定：

2.1、隔离护栏养护质量验收应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表13.7.2-1的规定。

2.2、路铭牌养护质量验收应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表13.7.2-2的规定。

3、其他路面养护质量验收应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）表13.5.2的规定。

第三章 城市桥梁养护维修

一、城市桥梁的养护应包括城市桥梁及其附属设施的检测评估、养护工程及建立档案资料。
    二、城市桥梁应根据类别、等级和技术级别进行养护。

三、根据城市桥梁在道路系统中的地位，城市桥梁养护类别宜分为以下五类：

Ⅰ类养护的城市桥梁——特大桥梁及特殊结构的桥梁。

Ⅱ类养护的城市桥梁——城市快速路网上的桥梁。

Ⅲ类养护的城市桥梁——城市主干路上的桥梁。

Ⅳ类养护的城市桥梁——城市次干路上的桥梁。

Ⅴ 类养护的城市桥梁——城市支路和街坊路上的桥梁。

四、根据各类桥梁在城市中的重要性，本着“保证重点，养好一般”的原则，城市桥梁养护等级宜分为Ⅰ等、Ⅱ等、Ⅲ等。养护等级及养护、巡检要求应符合下列规定：

Ⅰ等养护的城市桥梁应为Ⅰ~Ⅲ类养护的城市桥梁及Ⅳ、Ⅴ类养护的城市桥梁中得集会中心、繁华地区、重要生产科研区及游览地区附近的桥梁。应重点养护，巡检周期不应超过1d。

Ⅱ等养护的城市桥梁应为Ⅳ、Ⅴ类养护的城市桥梁中区域集会点、商业区及旅游路线或市区之间的联络线、主要地区或重点企业所在地附近的桥梁，应有计划地进行养护，巡检周期不宜超过3d。

Ⅲ等养护的城市桥梁应为Ⅴ类养护的城市桥梁及居民区、工业区的主要道路上的桥梁。可一般养护，巡检周期可在7d之间。

五、根据城市桥梁技术状况、完好程度，对不同养护类别，其完好状态等级划分及养护要求应符合下列规定：

Ⅰ类养护的城市桥梁完好状态宜分为两个等级：

合格级——桥梁结构完好或结构构件由损伤，但不影响桥梁安全。应进行保养、小修。

不合格级——桥梁结构构件损伤，影响结构安全。应立即修复。

Ⅱ~Ⅴ类城市桥梁完好状态宜分为五个等级：

A级——完好状态，BCI达到90~100，应进行日常保养。

B级——良好状态，BCI达到80~89，应进行日常保养和小修。

C级——合格状态，BCI达到66-79，应进行专项检测后保养、小修。

D级——不合格状态，BCI达到50-65，应检测后进行中修或大修工程。

E级——危险状态，BCI小于50，应检测评估后进行大修、加固或改扩建工程。

六、城市桥梁的养护工程宜分为保养、小修；中修工程、大修工程、加固、改扩建工程。

1、保养、小修—对管辖范围内的城市桥梁进行日常围护和小修作业。

2、中修工程—对城市桥梁的一般性损坏进行修理，恢复城市桥梁原有的技术水平和标准的工程。

3、大修工程—对城市桥梁的较大的损坏进行综合治理，全面恢复到原有技术水平和标准的工程及对桥梁结构维修改造的工程。

4、加固、改扩建工程——对城市桥梁因不适应现有的交通量、载重量增长的需要及桥梁结构严重损坏，需恢复和提高技术等级标准，显著提高其运行能力的工程。

七、城市桥梁养护部门应建立养护档案，并应符合下列规定：

1、城市桥梁养护档案应以一座桥梁为单位建档。

2、养护档案应包括下列内容：桥梁主要技术资料，施工竣工资料、养护技术文件，巡检、检测、测试资料、桥梁自振频率、桥上架设管线等技术文件及相关资料。

3、养护档案管理工作宜逐步实行电子化、数据化、利用多媒体技术，有条件的城市可建立信息管理系统、数据库。

八、城市桥梁应安全、完好、整洁；夜间照明应符合有关标准的要求；各种指示标志应齐全、清晰。人行天桥、立交、高架路、隧道、通航河道上的桥梁必须设桥下限高的交通标志；立交、跨河桥应设限载牌。

九、隧道的防水、排水、通风、照明、防火和防汛等设施，必须齐全有效。

十、Ⅰ类养护的城市桥梁，必须设专人负责日常巡检，每季定期检测有条件的城市可采用自动化监测系统设点测控，应随时掌握桥梁技术状况和中长期发展趋势。

十一、城市桥梁转世、灯光装饰和绿化应同一安排、整体规划，不得影响检修保养和影响桥梁耐久性；不得危及桥梁、车辆、行人的安全。

十二、在城市桥梁上增加静荷载（构筑物、风雨篷、广告牌、管线等）必须满足桥梁安全技术要求。

第四章 市政排水设施的养护维修

本细则所称市政排水设施，是指排水管（渠）网及其附属设施、排水泵站等。

本细则适用于惠阳中心城区（秋长、淡水）范围内的市政道路雨、污排水管渠及其附属设施和排水泵站的维护、管理工作。

第一节 一般规定

市政排水设施的养护维修应符合一般规定：

1、排水管渠应定期巡视、检查、维护，使其保持良好的水力功能和结构状况。巡视包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。检查包括积泥、裂缝、变形、腐蚀、错口、脱节、渗漏等情况。

2、排入市政管网的水质应符合国家现行标准《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082的规定。医院排水还应符合《医院污水排放标准》GBJ48的规定。

3、管渠维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009的规定。

4、排水管渠维护宜采用机械作业。

5、排水管渠应明确其雨水管渠、污水管渠或合流管渠的类型属性。

6、在分流制排水地区，严禁雨污水混接。

7、污水管道的正常运行水位不应高于设计充满度所对应的水位。

8、排水管道应按下表的规定进行管径划分

排水管道的管径划分(mm)

| 类型 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径 | ＜600 | 600～1000 | ＞1000～1500 | ＞1500 |

9、管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道、雨水口和检查井的最大积泥深度应符合下表的规定。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

10、在每年汛期前一个月内应完成对维护管理区域内的排水管（渠）网及附属设施、排水泵站的全面巡检、清疏、维修任务。

11、市政排水设施完好率应达到90%以上，汛期雨水泵站的机组可运行率应达到98%以上。

12、排水管道渠的废除和迁移必须经排水管理部门批准并备案，旧管渠废除后应及时更新图纸并调整设施量。

13、检查井井圈和井盖开裂以及井墙坍塌应及时修补，严重时及时更换，如有丢失立即补装完好。

14、排水管的维修质量标准应符合有关规定。

15、管养单位对雨水口、检查井、排放口、管、渠、倒虹管、排水泵站等进行定期巡检、养护，并建立相应的检查记录以备核查。排水管理部门应根据本地区的排水管道养护质量检查办法，并定期对排水设施的运行状况等进行抽查，养护质量检查不应少于3个月一次。

排水设施检查频率表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水口与检查井 | 地面检查 | 违章占压、违章接管、井盖井座、雨水箅、防蚊闸、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 3个月 |
| 管道 | 地面检查 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
|  | 管道反光镜（QV），或电视检查(CCTV) | 变形、腐蚀、渗漏、接口、树根、结垢、错接等 | 一年 |
| 渠道 | 地面检查 | 违章占压、违章接管、边坡稳定、渠边种植、水位水流淤积、盖板缺损、墙体结构等 | 6个月 |
| 倒虹管 | 地面检查 | 标志牌、两端水位差、查井、闸门等 | 6个月 |
|  | 潜水检查 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 一年 |
| 排放口 | 地面检查 | 违章占压、标志牌、挡土墙、淤积情况、底坡冲刷 | 6个月 |
|  | 潜水检查 | 淤塞、腐蚀、接口、河床冲刷、软体动物生长情况 | 一年 |
| 筛网、格栅 | 地面检查 | 淤塞、腐蚀、变形、缺损、启闭灵活性等情况 | 6个月 |
| 排水泵站 | 地面检查 | 仪器仪表应每年校核一次 | 一年 |
|  | 水泵及传动机构解体维护 | 轴流泵3000h、离心泵及混流泵5000h、潜水泵3000h～15000h、不经常运行的水泵3年 |  |

第二节 排水管渠及其附属设施的养护

1、检查井盖的巡视检查应符合下列规定：

检查井日常巡视检查的内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 链条或锁具 |
|  | 井盖丢失 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖破损 | 井壁泥垢 |
|  | 井框破损 | 井壁裂缝 |
|  | 盖、框间隙 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框高差 | 抹面脱落 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 管口孔洞 |
| 内容 | 跳动和声响 | 流槽破损 |
|  | 周边路面破损 | 井底积泥 |
|  | 井盖标识错误 | 水流不畅 |
|  | 其它 | 浮渣 |

2、检查井盖和雨水箅的维护应符合下列规定：

2.1、井盖和雨水箅的选用应符合下的规定

井盖和雨水箅技术标准

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T 3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土井盖》 | JC 889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类水箅 | 《再生树脂复合材料水箅》 | CJ/T 130 |

2.2、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合下表

井盖与井框间的允许误差(mm)

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高差 | 井框与路面高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | ＋5，－10 | ＋15，－15 |
| 雨水口 | ＜8 | 0，－10 | 0，－15 |

2.3、井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识。铸铁井盖和雨水箅宜加装防丢失的装置。

2.4、当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在8h内恢复。

3、雨水口的维护应符合下列规定：

3.1、雨水口日常巡视检查的内容应符合下表规定。

雨水口巡视检查的内容

| 部位 | 外部检查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 雨水箅丢失 | 铰或链条损坏 |
|  | 雨水箅破损 | 裂缝或渗漏 |
|  | 雨水口框破损 | 抹面剥落 |
|  | 盖、框间隙 | 积泥或杂物 |
|  | 盖、框高差 | 水流受阻 |
|  | 孔眼堵塞 | 私接连管 |
|  | 雨水口框突出 | 井体倾斜 |
|  | 异臭 | 连管异常 |
|  | 其它 | 蚊蝇 |

3.2、雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。

4、管道疏通宜采用推杆疏通、转杆疏通、射水疏通、绞车疏通、水力疏通或人工铲挖等方法，各种疏通方法的适用范围宜符合下的要求。

管道疏通方法及适用范围

| 疏通方法 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 | 倒虹管 | 压力管 | 盖板沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推杆疏通 | √ | － | － | － | － | － | － |
| 转杆疏通 | √ | － | － | － | － | － | － |
| 射水疏通 | √ | √ | － | － | √ | － | √ |
| 绞车疏通 | √ | √ | √ | － | √ | － | √ |
| 水力疏通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人工铲挖 | － | － | √ | √ | － | － | √ |

注：表中“√”表示适用。

5、倒虹管的养护应符合下列规定：

5.1、倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

5.2、过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况。

5.3、在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

5.4、对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

6、压力管养护应符合下列规定：

6.1、定期巡视，及时发现并修理渗漏、冒溢等情况。

6.2、压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月一次。

6.3、定期清除透气井内的浮渣。

6.4、保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

6.5、定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

第三节 管道的检查

1、排水管道检查可分为管道状况普查、移交接管检查和应急事故检查等。

2、管道缺陷在管段中的位置应采用该缺陷点离起始井之间的距离来描述

3、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括下表中的内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 雨水口积泥 | 腐蚀 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

注：表中的积泥包括泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物。

3.1、以功能性状况为目的普查周期宜采用1～2年一次；以结构性状况为主要目的的普查周期宜采用5～10年一次。流沙易发地区的管道、管龄30年以上的管道、施工质量差的管道和重要管道的普查周期可相应缩短。

3.2、移交接管检查的主要项目应包括渗漏、错口、积水、泥沙、碎砖石、固结的水泥浆、未拆清的残墙、坝根等。

3.3、应急事故检查的主要项目应包括渗漏、裂缝、变形、错口、积水等。

4道检查可采用人员进入管内检查、反光镜检查、电视检查、声纳检查、潜水检查或水力坡降检查等方法。各种检查方法的适用范围宜符合下表的要求。

管道检查方法及适用范围

| 检查方法 | 中小型管道 | 大型以上管道 | 倒虹管 | 检查井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员进入管内检查 | － | √ | － | √ |
| 反光镜检查 | √ | √ | － | √ |
| 电视检查 | √ | √ | √ | － |
| 声纳检查 | √ | √ | √ | － |
| 潜水检查 | － | √ | － | √ |
| 水力坡降检查 | √ | √ | √ | － |

注：“√”表示适用。

人进入管内检查的管道，其直径不得小于800mm，流速不得大于0.5m/s，水深不大于0.5m。

第四节 管道的维修

1、管道开挖修理应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。

2、封堵管道必须经水务批准；封堵前应做好临时排水措施。

3、主管的废除和迁移必须经排水管理部门批准。废除旧管道还应符合下列规定：

3.1、除原位翻建的工程外，旧管道应在所有支管都已接入新管后方可废除。

3.2、被废除的排水管宜拆除；对不能拆除的，应作填实处理。

3.3、检查井或雨水口废除后，应作填实处理，并应拆除井框等上部结构。

3.4、旧管废除后应及时修改管道图，调整设施量。

第五节 沟渠的维护

1、明渠应定期巡视，当发现下列行为之一时，应及时制止：

1.1、向明渠内倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物。

1.2、圈占明渠或在明渠控制范围内修建各种建（构）筑物。

1.3、在明渠控制范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟、种植及堆放物件。

1.4、擅自向明渠内接入排水管，在明渠内筑坝截水、安泵抽水、私自建闸、架桥或架设跨渠管线。

1.5、向雨水渠中排放污水。

2、明渠的检查与维护应符合下列规定：

2.1、定期打捞水面漂浮物，保持水面整洁。

2.2、及时清理落入渠内阻碍明渠排水的障碍物，保持水流畅通。

2.3、定期整修土渠边坡，保持线形顺直，边坡整齐。

2.4、每年枯水期应对明渠进行一次淤积情况检查，明渠的最大积泥深度不应超过设计水深的1/5。

2.5、定期检查块石渠岸的护坡、挡土墙和压顶；发现裂缝、沉陷、倾斜、缺损、风化、勾缝脱落等应及时修理。

3、明渠的废除应符合下列规定：

3.1、明渠的废除必须经排水管理部门、水务部门批准。

3.2、废除的构筑物应及时拆除。

第六节 排水泵站的养护

1、泵站养护内容和范围：

1.1、电动机及启动器、轴流式水泵、配电装置（变压器及高压部分除外）及其他、水工建筑物的维修养护管理。

1.2、泵站的养护范围包括：泵站工程区各组成部分（包括进水渠、出水渠和出水消能防冲工程建筑物等）的覆盖范围以及泵站两侧一定范围。

第七节 档案与信息的管理

1、排水设施维护管理部门应建立健全排水管网档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员，还应有以下要求：

1.1、排水管网档案资料应包括工程竣工资料、维修资料、管道检查资料及管网图等。

1.2、工程竣工后，排水设施管理部门应对建设单位移交的竣工资料按有关规定及时归档。

1.3、排水设施管理部门应绘制能准确反映辖区内管网情况的排水管网图；设施变化后管网图应及时修测。排水管网图中应包括下表所列举的内容。

排水管网图的主要内容

| 图名 | 排水系统图 | 排水管详图 |
| --- | --- | --- |
| 比例尺 | 1:2000至1:20000 | 1:500至1:2000 |
| 内容 | 排水系统边界 | 检查井 |
|  | 泵站及排放口位置 | 雨水口 |
|  | 泵站、污水厂名称 | 接户井 |
|  | 泵站装机容量 | 管径 |
|  | 主管位置 | 管道长度 |
|  | 管径 | 管道流向 |
|  | 管道流向 | 管底及地面高程 |
|  | 道路、河流等 | 道路边线、沿街参照物 |

2、排水设施维护管理部门应建立排水管网地理信息系统，采用计算机技术对管网图等空间信息实施智能化管理。排水管网地理信息系统建成后，应建立相应的数据维护制度；及时对变更的管道进行实地修测，及时更新数据。

第五章 照明设施的养护维修

一、照明设施的运行要求：

1、道路照明主干道的亮灯率为98%，次干道、支路的亮灯率应达到96%，街巷亮灯率达90%。

2、灯杆、灯盘、灯臂固定牢靠，无歪斜和松动；

3、灯具、灯杆、检修门、接地装置齐全，设施完好率达到98%；

4、重复接地电阻小于10Ω；

5、灯具维护系数不低于0.7；

6、设施外观整洁，无影响安全的破损、锈蚀及缺失。

二、变配电设备的养护维修

1、变配电所、箱式变配电站、地埋箱式变配电站、照明配电箱、杆上变压器、监控终端等各类设备运转正常，供电可靠；

2、箱式变电站应符合下列规定：

2.1、箱内及各元件表面应清洁、干燥、无异物；

2.2、操作机构、开关等可动元器件应灵活、可靠、准确。所有主回路、接地回路及辅助回路接点应牢固，并应符合电气原理图的要求；

2.3、变压器、高（低）压开关柜及所有的电器元件设备安装螺栓应紧固；

2.4、辅助回路的电器整定值应准确，仪表与互感器的变比及接线极性应正确，所有电器元件应无异常。

三、线路设施的养护维修

1、电杆、架空线路的养护维修

1.1、电杆基坑深度应符合设计规定，设计无规定时，应符合下列规定：

1.1.1、对一般土质，电杆埋深应符合表1的规定。对特殊土质或无法保证电杆的稳固时，应采取加卡盘、围桩、打人字拉线等加固措施；

1.1.2、电杆基坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm；

1.1.3、基坑回填土应分层夯实，每回填500mm夯实一次。地面上宜设不小于300mm的防沉土台。

电杆埋设深度（m）

| 杆长 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋深 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |

1.2、电杆应正直，倾斜程度应符合下列规定：

1.2.1、直线杆的倾斜不得大于杆梢直径的1/2；

1.2.2、转角杆宜向外角预偏，紧好线后不得向内角倾斜，其杆梢向外角倾斜不得大于杆梢直径；

1.2.3、终端杆宜向拉线侧预偏，紧好线后不得向受力侧倾斜，其杆梢向拉线侧倾斜不得大于杆梢直径。

2、电缆线路的养护维修

2.1、电缆敷设的最小弯曲半径应符合表2的规定：

电缆最小弯曲半径

| 电缆型式 |  | 多芯 | 单芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氯乙烯电缆 | 无铠装 | 15D | 20D |
|  | 有铠装 | 12D | 15D |

2.2、电缆直埋或在保护管中不得有接头。中间接头位置应避免设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处或通道狭窄处。

2.3、电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆外观应无损伤，绝缘良好，不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆在敷设前应用500V兆欧表进行绝缘电阻测量，阻值不得小于4MΩ.km。

2.4、电缆敷设和电缆接头预留量宜符合下列规定：

2.4.1、由于电缆敷设的弯曲性及其余料不可用等因素，电缆的敷设长度应为电缆路径长度的110%；

2.4.2、电缆在灯杆内对接时，每基灯杆两侧的电缆预留量不应小于2.0m；路灯引上线与电缆T接时，每基灯杆电缆的预留量不应小于1.5m。

2.5、三相四线制应采用四芯等截面电力电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以金属护套作中性线。三相五线制应采用五芯电力电缆线，PE线截面可小一等级。

2.6、直埋电缆在直线段每隔50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

2.7、电缆埋设深度应符合下列规定：

2.7.1、绿地、车行道下不应小于0.7m；

2.7.2、人行道下不应小于0.5m；

2.7.3、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。

2.8、采用电缆架空敷设时应符合下列规定：

2.8.1、架空电缆承力钢绞线截面不宜小于35mm²，钢绞线两端应有良好接地和重复接地；

2.8.2、电缆在承力钢绞线上固定应自然松弛，在每一电杆处应留一定的余量，长度不应小于0.5m；

2.8.3、承力钢绞线上电缆固定点的间距应小于0.75m，电缆固定件应进行热镀锌处理，并应加软垫保护。

四、安全保护

1、城市道路照明电气设备的下列金属部分均应接零或接地保护：

1.1、变压器、配电柜（箱、屏）等的金属底座或外壳；

1.2、室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦和金属门；

1.3、电力电缆的金属铠装、接线盒和保护管；

1.4、钢灯杆、金属灯座、I类照明灯具的金属外壳；

1.5、其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

2、严禁采用裸铝导体作接地极或接地线。接地线严禁兼做他用。

3、在同一台变压器低压配电网中，严禁将一部分电气设备或钢灯杆采用保护接地，而将另一部分采用保护接零。

4、在市区内由公共配变供电的路灯配电系统采用的保护方式，应符合当地供电部门的统一规定。

5、文明作业

5.1、养护维修现场应设置明显标志，并采取围档等有效的安全防护措施。

5.2、进入养护维修现场的作业人员，必须穿戴具有发光功能的安全工作服和安全帽。

5.3、养护维修作业应减少对交通的干扰和影响。

5.3.1避开交通高峰期，影响交通时应由专人疏导交通。

5.3.2维修作业应根据交通条件，采取局部封闭。

5.3.3提倡采用先进的机械、技术、提高工作效率，缩短设施养护维修时间。

5.4、维修作业用料、机械、工具应摆放整齐，临时设施设置规范合理。

5.5、作业现场必须设安全监护人。

第六章 绿地的管理和养护

第一节  特级绿地管养要求

一、草坪管养。草坪特级管养的标准是目的草种生长旺盛，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达99%以上，杂草率低于3%，无坑洼积水，无裸露地。

㈠生长势。生长势强，生长量超过该草种该规格的平均年生长量，叶片健壮，叶色浓绿，无枯黄叶。

㈡修剪。考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。高度控制在：夏威夷草、结缕草3-7厘米，大叶油草、假俭草等5-10厘米。

㈢灌溉、施肥。根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用方站和用量科学，防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节，每天的淋水稍大于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%，粘土为21-23%。特别在10-2月份要勤淋水多施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势度过干旱的秋、冬季。

㈣除杂草。经常除杂草，使纯草坪和棍合草坪的目的草种纯度达97%以上。新接管的绿地要求半年内达标。

㈤填平坑洼。及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

㈥补植。对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植原有草种，使草坪保持完整，无裸露地。补植后要加强保养，保证一个月内达到要求覆盖率；背景林下草坪因荫蔽环境造成死亡或生长不良的，应改植其它耐阴地被或灌木，改种时应体现植物多样性。

㈦病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药：药物、用量及对环境的影晌，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下。

二、灌木和花卉管养。灌木和花卉特级管养的标准是生长旺盛，花繁叶茂，修剪适时，造型美观，花坛、花带、绿篱轮廓清晰，整齐一致，无残缺断层。

㈠生长势。生长势强，生长量超过该种类该规格的平均年生长量：枝叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，下部不光秃，无枯枝践叶，植株整齐一致，花卉适时开花。

㈡修剪。考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花多色艳，花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，枯萎的花蒂、黄叶及枯枝要及时剪除；绿篱和色块应保持经常性修剪，使图案明显、整齐，达到最佳效果。

㈢灌溉、施肥。根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要稍大于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%,粘土21-23%。一般在每年春、秋季重点施肥2-3次。施肥可采用埋施或水施等不同方法，肥料不能裸露。埋施可先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥，并确保施肥后异味散发。

㈣除杂草。经常除草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄士裸露。

㈤补植、改植。及时清理死苗，一周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，确保成活率达98%以上。对己呈老化或明显与周围环境不协调的灌木和花卉应及时进行改植。

㈥病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，啧药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下。

三、乔木管养。乔木特级管养的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观。

㈠生长势。生长势强，生长量超过该树种该规格的平均年生长量，枝叶健壮，叶色青绿，无枯枝残叶。

㈡修剪。考虑树种的生长特点如萌芽期、花期等，除棕榈等植物外，其它乔木一般在叶芽和花芽分化前进行修剪，避免把叶芽和花芽剪掉，使花乔木花繁叶茂；乔木整形效果要与周围环境协调，以增强园林美化效果；单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，剪口要平，不劈不裂，不能留有树钉，直径超过4cm以上的剪锯口，应涂抹防腐剂促进伤口愈合；阴枝、下垂枝、病虫枝、干枯枝叶及下缘线下的萌蘖枝要及时剪除；及时摘除残花、干果。绿地背景林乔木只修剪带叶枯枝、病虫枝和主干上的萌蘖枝。

㈢灌概、施肥。根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋重点施肥2-3次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土，踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为40×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的技线影（行列树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

㈣中耕除草。种植三年以内的乔木及所有棕榈科植物的树头位杂草应及时清除，树木根部土壤保持疏松，影响树木生长和景观的各类野生藤蔓及时清除。

㈤补植、改植。及时清理死树，要求在两周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，确保成活率。对已呈老化或明显与周围环境景观不协调的树木应及时进行改植。

㈥病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下，单株受害程度在5%以下。

㈦防台风及意外。做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。遇雷电风雨、人畜危害或交通意外而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

四、设施管理。绿化设施包括喷灌系统、护栏、园林建筑小品、护树设施、灯光设施等。要保护好绿化设施，确保其完好无损，及时消除安全隐患，对破坏绿化设施行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。

㈠护树设施的管理。护树设施的管理标准是整齐、直立、高度一致。护树桩、板、胶带有霉烂、松脱、断裂要及时更换，使其达到护树效果。护树板、胶带要根据树木生长情况及时松绑，不需要的护树设施要及时拆除、清理。

㈡护栏管理。护栏的管理标准是保持护栏平整美观不倾斜，老化褪色的耍及时翻新，损坏的要及时修复，不需要的要及时拆除。

㈢喷灌设施的管理。喷灌设施要经常维护，确保喷洒正常、开关灵活、无漏水。注意使用喷灌设备时，喷灌范围不得超出草坪范围，以免喷湿行人或车辆。保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

㈣路缘石、花基和园林雕塑的管理。路缘石、花基和园林雕塑要保持清洁、美观，对乱涂、乱画、乱张贴的要及时清理干净，对损坏的要及时修复。覆盖乱涂乱圃时应选用同一质地同一颜色的材料。

㈤景墙、亭廊等建〈构）筑畅的管理。景墙、亭廊等建（构）筑物须定期进行粉刷翻新，及时清理乱涂、乱画、乱张贴，保持整洁、美观。

㈥国路管理。园路管理的标准是路面保持清洁、美观，要求及时清除路面污垢杂物，修补破损，以增强园林美化效果。

㈦灯光设施的管理。对绿地上的灯光照明设施要经常检修维护，确保用电安全。发现破损及时修复，保证正常照明功能。

㈧水池、喷泉管理。水池管理的标准是保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，不漏水。喷泉设施完好，运作正常，每天开放时间不少于6小时。水池内杂物及时清除，定时消毒灭虫，定时清洗水池；及时修复受损的池壁、水池设备。

㈨座椅、果皮箱、垃摄桶的管理。座椅、果皮箱、垃圾桶应每天清洗，保持干净，定期进行粉刷翻新新，及时修复破损设施。

五、环境卫生。环境卫生的标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠迹、鼠洞和蚊蝇滋生地。

㈠清洁、保洁。每天4:00-24:00保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠迹和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保沽，绿地一有垃圾，要求及时拣拾于净。

㈡清运。归堆后的垃圾杂物和垃圾收集容器等器具放在隐蔽的地方，分车带修剪下的枝叶，应随时归堆放在路边不影响车辆、行人处，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。

六、绿地维护。绿地维护的标准是绿地红线范围内不被侵占，花草树木不受破坏，无乱摆卖、乱停放、乱搭建的现象。

㈠保护。保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经批准临时占用的绿地，监督其按期恢复绿化，如超过审批面积或数量，要立即上报。

㈡监管。加强监管，确保绿地内没有堆放杂物、停放车辆、设摊摆卖、踢球戏耍、晾衣、张挂或在树木上钉钉、缠绕绳索铁丝等损害花草树木的行为。

七、安全文明生产。重视安全文明生产，落实安全措施。工作人员在进行生产操作时，应按照要求穿戴安全制服、安全帽、手套。工作现场必要时应设立安全标志牌，工作过程须克服麻痹大意思想，确保不出安全问题。

第二节 一级管养要求

一、草坪管养。草坪一级管养的标准是目的草种生长旺盛，呈勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达98%以上，杂草率低于3%，无坑洼积水，无裸露地。

㈠生长势。生长势强，生长量超过该草种该规格的平均年生长量，叶片健壮，生机勃勃，叶色浓绿，无枯黄叶。

㈡修剪。考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。高度控制在：台湾草5厘米以下，大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下。

㈢灌溉、施肥。根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用方站和用量科学，防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节，每天的淋水稍大于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%，粘土为21-23%。特别在10-2月份要勤淋水多施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势度过干旱的秋、冬季。

㈣除杂草。经常除杂草，使纯草坪和棍合草坪的目的草种纯度达97%。新接管的绿地要求半年内达标。

㈤填平坑洼。及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

㈥补植。对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。

㈦病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药：药物、用量及对环境的影晌，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下。

二、灌木和花卉管养。灌木和花卉一级管养的标准是生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细，植物造型具有艺术感和创意，产出精品。

㈠生长势。生长势强，生长量超过该种类该规格的平均年生长量：枝叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，下部不光秃，无枯枝践叶，植株整齐一致，花卉适时开花。

㈡修剪。考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花多色艳，花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，花谢后及时将残花残枝剪去，常年开花植物要有目的地培养花枝，使四季有花。绿篱和花坛整形效果要与周围环境协调，增强园林美化效果，精雕细刻，产出精品。

㈢灌溉、施肥。根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要稍大于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%,粘土21-23%。一般在每年春、秋季重点施肥2-3次。勒杜鹃等花灌要适当控水，促进花芽分化，花芽分化后要适当追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施可先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

㈣除杂草。经常除草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄士裸露。

㈤补植、改植。及时清理死苗，一周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，确保成活率达98%以上。对己呈老化或明显与周围环境不协调的灌木和花卉应及时进行改植。

㈥病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，啧药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下。

三、乔木管养。乔木一级管养的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观。行道树下缘线整齐，修剪适当，干直冠美，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果优良。

㈠生长势。生长势强，生长量超过该树种该规格的平均年生长量；枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。

㈡修剪。考虑树种的生长特点如萌芽期、花期等，除棕榈等植物外，其它乔木一般在叶芽和花芽分化前进行修剪，避免把叶芽和花芽剪掉，使花乔木花繁叶茂，乔木整形效果要与周围环境协调，以增强园林美化效果，行道树修剪要保持树冠完整美观，主侧枝分布匀称和数量适宜，内膛不空又通气透光，根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，树高一般控制在10-17米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通指示牌；单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，剪口要平，不能留有树钉；萌枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝及干枯枝叶要及时剪除。

㈢灌概、施肥。根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋重点施肥2-3次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟，施肥后要回填土，踏实、淋足水、找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的技线影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

㈣补植、改植。及时清理死树，要求在两周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达100%，其它树种达90%。对已老化或明显与周围环境景观不协调的树木应及时进行改植。

㈤病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在5%以下，单株受害程度在5%以下。

㈥防台风意外。做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。遇雷电风雨、人畜危害或交通意外而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

四、水池管理。水池一级管理的标准是保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，节约用水。池壁美观，不漏水，设施完好无损。及时清除杂物，定时杀灭蚊子幼虫，定时清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，不浪费水；及时修复受损的池壁、水池设施。

五、园路管理。园路一级管理的标准是路面保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好；要求路面干净、美观、以增强园林美化效果。

六、环境卫生。环境卫生的一级标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

㈠清洁、保洁。每天6:30-18:30保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保沽，绿地一有垃圾，要求十分钟内拣拾于净。

㈡清运。归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。

七、绿地维护。绿地维护的一级标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆卖、乱停乱放的现象。

㈠保护。保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积或数量，要立即上报。

㈡监管。加强监管，确保绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上挂标语、晾衣服等现象。

八、设施维护。设施维护的一级标准是设施完好无损，景观效果优良。

㈠保护。保护围栏、护树架和护网等绿化设施，对破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

㈡维修。设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施的完整美观。

第三节 二级管养要求

一、草坪管养。草坪二级管养的标准是目的草种生长良好，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达95%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露地。

㈠生长势。生长势中等，生长量达到该草种该规格的平均年生长量，叶色青绿，无枯黄叶。

㈡修剪。考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。高度控制在：台湾草5厘米以下，大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下，蟛蜞菊30厘米以下。

㈢灌溉、施肥。根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，在每年秋、冬季雨水缺少的季节，加强淋水，每天的淋水量不低于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-5%，砂壤土为6-10%，壤土为12-20%，粘土为20-21%。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在秋、冬季保持青绿。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。

㈣除杂草。经常除杂草，使纯草坪和棍合草坪的目的草种纯度达95%。新接管的绿地要求半年内达标。

㈤填平坑洼。及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。

㈥补植。对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，一个月内覆盖率达95%。

㈦病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药：药物、用量及对环境的影晌，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下。

二、灌木和花卉管养。灌木和花卉二级管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。

㈠生长势。生长势中等，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色较鲜艳，无枯枝践叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花坛轮廓完美，无残缺，绿篱无断层。

㈡修剪。考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花多色艳，花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形符合造景要求。

㈢灌溉、施肥。根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求不低于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-5%，砂壤土为6-10%，壤土为12-20%,粘土20-21%。勒杜鹃等花灌要适当控水，促进花芽分化，花芽分化后必须适当施肥以使花多色艳，其余要求在每年春、秋季重点施肥各1次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施可先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

㈣除杂草。经常除杂草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄士裸露。

㈤补植。及时清理死苗，并在两周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，确保成活率达95%以上。

㈥病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下。

三、乔木管养。乔木二级管养的标准是生长良好，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好。

㈠生长势。生长势较强，生长量达到该树种该规格的平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。

㈡修剪。考虑每种树的生长特点如叶芽、花芽分化期等，确定修剪时间，避免把花芽剪掉，使花乔木适时开花，乔木整形效果要与周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通气透光，并根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，树高一般控制在10-17米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通指示牌，单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，剪口要平，不能留有树钉；萌枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝及干枯枝叶要及时剪除。

㈢灌概、施肥。根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋重点施肥1-2次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土，踏实、淋足水、找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的技线影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

㈣补植。及时清理死树，要求在三周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达95%，其它树种达85%。

㈤病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下，单株受害程度在8%以下。

㈥防台风及意外。做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时要随着树木的长大，及时将护树带或铁箍放松，以免嵌入树皮内。遇雷电风雨、人畜危害或交通意外而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

四、水池管理。水池二级管理的标准是保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，节约用水。池壁美观，不漏水，设施完好无损。及时清除杂物，定时杀灭蚊子幼虫，定时清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，不浪费水；及时修复受损的池壁、水池设施。

五、园路管理。园路二级管理的标准是路面保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好；要求路面干净、美观、以增强园林美化效果。

六、环境卫生。环境卫生的二级标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

㈠清洁、保洁。每天6:30-18:30保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保沽，绿地一有垃圾，要求十分钟内拣拾于净。

㈡清运。归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。

七、绿地维护。绿地维护的二级标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆卖、乱停乱放的现象。

㈠保护。保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积或数量，要立即上报。

㈡监管。加强监管，确保绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上挂标语、晾衣服等现象。

八、设施维护。设施维护的二级标准是设施完好无损，景观效果优良。

㈠保护。保护围栏、护树架和护网等绿化设施，对破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

㈡维修。设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施的完整美观。

第四节 三级管养要求

一、草坪管养。草坪三级管养的标准是目的草种生长正常，草坪整齐雅观，四季常绿，蟛蜞菊草坪覆盖率达98%以上，杂草率低于3%，无坑洼积水，无明显裸露地。

㈠生长势。生长势正常，生长量接近平均年生长量，叶色正常，无枯叶。

㈡修剪。考虑季节特点和草种的生长发育特性，使绿地边缘整齐。蟛蜞菊高度控制在30厘米以下，其余草种根据情况控制高度，使绿地呈现自然的景观效果。

㈢灌溉、施肥。根据草坪植物生长需要进行淋水和施肥，在每年秋、冬季雨水缺少的季节，适当淋水，每天的淋水量接近于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为2.8-5%，砂壤土为5.7-10%，壤土为11-20%，粘土为19-21%。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物正常生长的需要。

㈣除杂草。经常除杂草，将高于目的草种的杂草及时去除，使坪面目的草种纯度达93%以上。

㈤填平坑洼。及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水。

㈥补植。对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无明显裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，一个月内覆盖率达92%。

㈦病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药：药物、用量及对环境的影晌，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下。

二、灌木和花卉管养。灌木和花卉三级管养的标准是生长正常，造型美观，具有一定的艺术感，花卉能适时开花。

㈠生长势。生长势正常，生长量接近该种类该规格的平均年生长量；枝叶正常，无枯枝残叶，花坛、绿篱完整，花卉能适时开花。

㈡修剪。造型美观，与环境协调，花卉要适时开花，及时修剪残花败叶。

㈢灌溉、施肥。根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求接近于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-5%，砂壤土为6-10%，壤土为12-20%,粘土20-21%。一般要求在每年春季或秋季重点施肥1-2次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。

㈣除杂草。经常除杂草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄士裸露。

㈤补植。在每年春、夏季不失时机的对死苗进行补植。补植要补回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，确保成活率达90%以上。

㈥病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下。

三、乔木管养。乔木三级管养的标准是生长正常，枝叶正常，无死树缺株，无枯枝残叶。

㈠生长势。生长势正常，生长量接近该树种该规格的平均年生长量，枝叶正常，无枯枝残叶。

㈡修剪。及时剪去干枯枝和病枝。

㈢灌概、施肥。根据不同生长季节的天气情况，不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋重点施肥1次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土，踏实、淋足水、找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30×30×40厘米，挖沟的规格为30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

㈣补植。在每年的春、夏季不失时机地对死树进行补植。补植要补回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率榕树类达90%，其它树种达80%。

㈤病虫害防治。及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在10%以下，单株受害程度在10%以下。

四、园路管理。园路三级管理的标准是路面保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好；要求路面干净美观、以增强园林美化效果。

五、环境卫生。环境卫生的三级标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

㈠清洁、保洁。每天6:30-18:30保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁。

㈡清运。归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具摆放在隐蔽的地方，当天垃圾当天清运，不过夜，不焚烧。

六、绿地维护。绿地维护的三级标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆卖、乱停乱放的现象。

㈠保护。保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积或数量，要立即上报。

㈡监管。加强监管，确保绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上挂标语、晾衣服等现象。

七、设施维护。设施维护的三级标准是设施完好无损，景观效果优良。

㈠保护。保护围栏、护树架和护网等绿化设施，对破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

㈡维修。设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施的完整美观。

第七章 市政设施养护维护模式和经费标准

第一节 市政道路

市政道路的养护维修方式及经费标准，采用市场化模式采购维护单位进行维修。

- 第二节 城市桥梁

- 城市桥梁的养护维修方式及经费标准，采用市场化模式采购维护单位进行维修。

第三节 排水管渠

排水管渠的养护维修方式及经费标准，采用市场化模式采购维护单位进行维修。

第四节 照明设施

照明设施的养护维修方式及经费标准，采用市场化模式采购维护单位进行维护。

第五节 绿地养护

绿地养护方式及经费标准，采用市场化模式采购养护单位进行养护，养护单价见下表：

| 分类 |  | 分级 | 分级指引 | 参考单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路绿地 | 人工 绿地 | 特级绿地 | 建设标准高，植物配置好，设施较齐全的街心广场、街心花园、道路中间分隔带和渠化岛。 | 18.9元/㎡/年 |  |
|  |  | 一级绿地 | 主干道、快速路、省道、国道、次干道和绿道节点等重要路段且建设标准较高的园林绿化。 | 12.9元/㎡/年 |  |
|  |  | 二级绿地 | 非重要节点的绿道、次干道以下及地方性公路沿线且建设标准一般的绿地（高速公路及铁路绿地参照道路绿化标准执行）。 | 8.9元/㎡/年 |  |
|  |  | 三级绿地 | 建设标准较低的绿地 | 3.3元/㎡/年 |  |
|  | 相邻 林地 |  | 与人工绿地相邻可视10米范围内的林地或临时绿化地。 | 1.1元/㎡/年 |  |
|  | 行道树行列树 | 一类 | 非棕榈科（胸径≤10厘米，胸径≥50厘米）、及棕榈科（自然高≥5米） | 52.4元/株/年 |  |
|  |  | 二类 | 非棕榈科（10厘米＜胸径＜50厘米）、及棕榈科（自然高＜5米） | 36.3元/株/年 |  |
|  | 悬挂 绿化 |  | 利用悬挂方式栽种植物材料形成的立体空间绿化。 | 75元/盆/年 |  |
|  | 古树 名木 |  |  | 1000元/株/年 |  |
| 公园绿地 | 人工 绿地 | 精品区 | 综合公园内需要进行精细化园艺修剪与管理的精品园、专类公园、景观林或人流高度密集、有重要意义的公园区域及保洁。极其重要的社区公园的有特殊意义的地段。 | 18.9元/㎡/年 |  |
|  |  | 一级绿地 | 综合公园内重要观光地段、人流密集的绿化区域的养护及保洁；位于人流密集区的社区公园的重要观光地段。 | 10.6元/㎡/年 |  |
|  |  | 二级绿地 | 综合公园内一般观光地段、人流较密集的绿化区域；社区公园重要地段；森林郊野公园门区、办公区域周边。 | 9.3元/㎡/年 |  |
|  |  | 三级绿地 | 综合公园内偏远观光地段、人流稀少的区域与水生植物区域；社区公园一般地段；综合公园内及森林郊野公园登山道两侧人工绿化区域。 | 5.3元/㎡/年 |  |
|  | 林地 | 一级林地 | 综合公园内与人工绿地相邻可视10-20米范围内的林地；综合公园及森林郊野公园登山道、园道两侧人工绿地外5-15米范围内林地养护及保洁。 | 2.2元/㎡/年 |  |
|  |  | 二级林地 | 综合公园的除一级林地外的所有林地以及森林郊野公园、地质公园、风景区、植物园除以及林地外的对外开放区域林地养护及保洁 | 0.08元/㎡/年 |  |
|  | 水体 | 水体 | 公园中的小胡泊保洁 | 1.2元/㎡/年 |  |
|  | 厕所 | 一类 | 11蹲位以上，包含11蹲位 | 6.97万元每年 |  |
|  |  | 二类 | 10蹲位以下，包含10蹲位 | 6.86万元每年 |  |